COBRA4806N-E-S1C-J-C-M640定制需求文档

| 定制伺服驱动器初始型号 | COBRA4806N-E-S1C-J-C |
| --- | --- |
| 定制伺服驱动器型号硬件版本号 | COBRA4806N版本 |
| 定制适配电机型号 | 客户使用的第三方空心杯电机 |

- 用户的使用情况

- 用户使用COBRA4806N-E-S1C-J-C型号的伺服驱动器，用作呼吸机项目。用户需要电机运动的曲线为正弦波曲线，需要驱动器独立规划电机的位置和转速；

- 当前使用MOTEC伺服驱动器的PVT功能，可以使用内置正弦曲线的方式实现模拟出正弦波曲线来，已经为用户做过演示，客户表示效果很不错。

- 用户遇到的问题

# 当前驱动器PVT默认的PVT功能的内置正弦曲线方式为往复式运行，速度的方向会发生变化，如下图的橙色曲线。用户的另外一个工况是需要驱动器一直朝一个方向运动，并且运动轨迹为正弦波的轨迹，速度一直是正向的，如下图的蓝色轨迹。

- 3、定制需求

软件定制需求：需要在原PVT的功能基础上，增加使用内置正弦曲线的方式实现一直朝一个方向的运行，运行轨迹为正弦波，并且幅值可调，周期可调，拥有启动和停止运行的指令，并且原往复式运行的功能不会被删减。

硬件定制需求：客户的电机为12V,霍尔反馈，正交增量模式可选的方式，需要驱动器可以使用霍尔反馈或者霍尔+正交信号，12V供电下可以平稳运行。