电机Disable时栅极驱动PWM控制说明：

第三版说明：AC_FVersion_4极对V电机2500INC_PWM制动测试_400W_20250609.hex

- 电机disable时栅极驱动的控制方式为：上桥臂关断，下桥臂开通；

- 本功能开通条件为：Pr.113设置为194或195，否则不启动该功能；

- 分两种情况，描述如下：

情况1：Pr.113设置为194。

从电机Disable开始延时，延时共100ms。前50ms没有PWM输出，从50ms开始PWM占空比从0%开始增加，到100ms时占空比到100%。除此之外没有额外的措施；

情况2：Pr.113设置为195。基本思想是高速的时候用小占空比，低速的时候用大占空比，不至于电机处于高速运动释放的时候骤停对设备造成太大的冲击。其中设置的数据需要根据测试最终测得，而不是随便填几个数。切记切记。0

0                转速1              转速2                转速3     转速RPM

PWM占空比

占空比1

占空比2

占空比3

0                转速1              转速2                转速3     转速RPM

PWM占空比

占空比1

占空比2

占空比3

电机不同转速下设置不同的PWM占空比，对应寄存器如下：

| 转速 | 转速1 | 转速2 | 转速3 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速寄存器 | Pr.114 | Pr.115 | Pr.116 | 单位，RPM |
| 占空比 | 占空比1 | 占空比2 | 占空比3 |  |
| 占空比寄存器 | Pr.117 | Pr.156 | Pr.157 | 0到100表示0%到100% |

驱动器内部不对上表的值做任何限制，当Pr113设置为195时，如果上表6个值不满足任意一条规则，Pr113将会被自动设置为0。所以设置的时候需要先设置上表的参数，而后再设置Pr.113参数。

规则：

- 3000>=Pr.116>Pr.115>Pr.114;

- 100>=Pr.117>Pr.156>Pr.157;

4．除了以上的描述，本功能没有做任何其他处理；

第二版说明：Ares8015N-2500INC-PWM制动调试-J4T-20250606V2.hex

- 电机disable时栅极驱动的控制方式为：上桥臂关断，下桥臂开通；

- 本功能开通条件为：Pr.112设置为194，否则不启动该功能；

3． 从电机Disable开始延时，延时共100ms。前50ms没有pwm输出，从50ms开始pwm占空比从0%开始增加，到100ms时占空比到100%；

4．除了以上的描述，本功能没有做任何其他处理；

5. 测试没问题，确认后再移植到目标驱动器；

第一版说明：Ares8015N-2500INC-PWM制动调试-J4T-20250606.hex

- 驱动器电流检测初始化完毕后进入相关流程；

- 电机disable时栅极驱动的控制方式为：上桥臂关断，下桥臂开通。

2．1 下桥臂开通条件为：Pr.112设置为194，否则不启动该功能；

2．2 启动该功能时下桥臂PWM占空比通过Pr.102控制，数值范围为0-6999(6999相当于100%)；

3． 从电机Disable开始延时，延时共50ms。

3．1 延时 0到40ms，上下桥臂都关闭；

3．2 延时到40ms时，上桥臂关闭，下桥臂开通，此时下桥臂占空比为默认的3500，即占空比50%；

3．3 延时到50ms时，下桥臂占空比根据设定的值几Pr.102开始输出；

4． 上下桥臂控制还是使用Tim1，没有定义为通用输出口控制；

5． 以上功能没有做任何限制，只要电机处于Disable状态就启动该功能。

后续如果要实际使用，需要确认如下问题：

- 对于有栅极驱动使能信号的驱动器，该使能信号会被直接设置为一直有效，而不会随着电机使能和释放进行相应的逻辑控制；

- 有没有必要对该功能的启用做一定的限制和保护，

2．1 需不需要将PWM占空比控制和电机的转速做联动保护，例如，当电机高速转动突然报警电机释放后怎么处理；

2．2 当驱动器由于报警而释放电机的时候，需不需要对报警类别做限制，是不管任何报警都启用该功能。还是在某些报警触发时限制使用该功能，如触发过流报警等；

2．3 需不需要对该功能的使用做一定的保护，如当触发温度报警等；

2．4 对Flash进行操作的时候会关中断，此时是否还是照常进行该功

3． 以上问题如果需要实时联动或保护，

逻辑是什么样的；

4． 其他未提及的可能需要注意并限制该功能使用的地方；