| 测试项目 | F04驱动器的PWM制动功能测试 |  |  | 日期 |  |  | 2025-6-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 | 按照客户要求，需要在F04驱动释放使能时提供足够的制动力，对更改程序的F04驱动器的PWM制动功能进行测试 |  |  | 所需 设备 |  |  | 可调电源 对拖设备 |
| 测试方法 | 利用对拖设备，用ARES8020N驱动器和DSEM-V4812电机作为主动轴，进行施加的外力模拟，通过不上电和将待测的F04驱动器与SGM0604电机的组合释放来进行对比，测试F04驱动器在释放使能时的制动能力 测试步骤如下 - 控制ARES8020N驱动器，使电机运转，而F04驱动器不上电，来测试设备本身所带来的制动能力； - 控制ARES8020N驱动器，使电机运转，F04驱动器上电，将113号参数更改为194，不使能，测试主动轴，从动轴的相电流，电源电流和调试软件的监测电流； - 控制ARES8020N驱动器，使电机运转，F04驱动器上电，将113号参数更改为195，不使能，通过调整117号参数更改驱动器的PWM占空比，来控制从动轴的相电流为定值 |  |  |  |  |  |  |
| 测试记录 - 空载测试和Pr.113=194时的测试结果如下表所示 主轴; 从轴. ARES8015N; ISED-F04F2MC2N; SGM0604. DSEM-V4812; 空载; Pr113=194 100. 转速; 驱动器电流; 电源电流; 电流钳主; 驱动器电流; 电源电流; 电流钳主; 电流钳从. 10; 1.37; 0; 0.17; 1.22; 0; 0.13; 0.059. 50; 1.32; 0; 0.54; 2.12; 0.1; 0.92; 0.054. 100; 1.38; 0; 0.71; 5.85; 0.3; 3.4; 0.211. 150; 1.39; 0.1; 0.83; 9.79; 0.6; 6.17; 0.615. 200; 1.42; 0.1; 0.9; 13.37; 1.1; 8.68; 1.18. 250; 1.44; 0.1; 0.94; 16.45; 1.7; 10.79; 1.814. 300; 1.45; 0.1; 0.98; 18.93; 2.3; 12.46; 2.445. 350; 1.46; 0.1; 1.01; 20.98; 2.9; 13.7; 3.027. 400; 1.47; 0.2; 1.03; 22.31; 3.4; 14.65; 3.561. 450; 1.51; 0.2; 1.06; 23.46; 3.9; 15.33; 4.036. 500; 1.55; 0.2; 1.07; 23.93; 4.3; 15.75; 4.09. 550; 1.59; 0.2; 1.09; 24.45; 4.6; 16.07; 4.4. 600; 1.62; 0.2; 1.09; 24.5; 4.9; 16.26; 4.71. 650; 1.66; 0.2; 1.1; 24.83; 5.2; 16.33; 4.96. 700; 1.67; 0.3; 1.1; 24.64; 5.5; 16.35; 5.19. 750; 1.66; 0.3; 1.11; 24.73; 5.7; 16.31; 5.39. 800; 1.68; 0.3; 1.12; 24.37; 5.9; 16.2; 5.56. 850; 1.69; 0.3; 1.11; 24.18; 6; 16.08; 5.71. 900; 1.69; 0.3; 1.11; 23.96; 6.2; 15.95; 5.85. 950; 1.7; 0.3; 1.13; 23.85; 6.3; 15.75; 5.96. 1000; 1.73; 0.3; 1.15; 23.57; 6.4; 15.57; 6.07. 1100; 1.74; 0.4; 1.14; 23.14; 6.6; 15.21; 6.28. 1200; 1.77; 0.4; 1.17; 22.52; 6.8; 14.79; 6.47. 1300; 1.79; 0.5; 1.19; 21.86; 6.9; 14.34; 6.59. 1400; 1.85; 0.5; 1.21; 18.84; 6.1; 12.8; 6.92. 1500; 1.87; 0.6; 1.21; 19.22; 6.5; 12.73; 6.96. - Pr.113=195时，参数设定如下 参数Pr.; 数值. 113; 195. 114; 2998. 115; 2999. 116; 3000. 117; 在测试过程中变化，采用过96-100. 156; 2. 157; 1. 在使用了上述参数后，测试数据如下 转速; 使用的PWM占空比与对应从轴相电流; 相电流2.5A时的PWM占空比. 250; 100%-2.36A; -. 300; 100%-2.78A; 99-100%. 350; 99%-2.01A; 99-100%. 400; 99%-2.41A; 99-100%. 450; 98%-1.58A; 98-99%. 500; 98%-2.03A; 98-99%. 550; 98%-2.48A; 98%. 600; 97%-2.42A; 97-98%. 650; 96%-2.3A; 96-97%. 在进行测试的过程中，测试到650rpm时，F04驱动器内的电解电容损坏，测试终止，本阶段整个测试过程时间为5-10分钟 |
| 结论 | F04驱动器的PWM制动功能有效，且在占空比不变的情况下，在一定范围内提供的制动力与随着主动轴的转速上升而上升 |  |  |  |  |  |  |
| （签字区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人 | 胡俊 | 数据分析 | 胡俊 |  | 结论 | 胡俊 |  |