PCB焊接工艺要求                                                                         NORTION 质量管理文件QM033

	PCB

焊接工艺要求
	产品名称
	产品型号
	工序
	文件编号
	版本
	页数
	制订时间

	
	直流伺服
	KUNLUN8012_CON
	焊接
	
	V2
	1
	2021-12-9

	要求：
1. 参照“KUNLUN8012_CON_V2内部焊接丝印图.PDF”文件；
2. 所有元器件均紧贴线路板焊接；
3. 所有插头插座要对齐中心位置，偏差要小于0.2mm，否则影响上下板插接；
4. 板上所有插孔不允许堵塞；
5. 插针不能弯曲，生产和运输过程中要注意；
6. 手工操作要做防静电处理；
7. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准。


	

	编制
	王志芳
	审核
	
	批准
	

	日期
	2021.12.09
	日期
	
	日期
	


