维   修  报  告  单

填表日期:  2025年 10月22日

| 基本信息 | R251014018G0000001010002 |  | 北京阿沃德科技 |  |  |  |  |  |  | 刘佳欢 |  |  |  | 安玉婷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 客户 |  | 沈阳米达机电设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 辽宁省沈阳市铁西区建设东路72号爱都国际A座1309室 |  |  |  | 梁晓巍13998822828 |  |
| 维修明细 | 产品型号 |  | 名称 |  |  | 送修数量 |  |  |  | 故障说明 |  | 故障分析处理 |  |  | 报价 |
|  | MCDLT35SF MHMF082L1U2M |  | 交流伺服驱动器 P25020119Z 交流伺服电机 |  |  | 1台 2台 |  |  |  | 客户反馈: 1, 驱动器报警代码14.0无法清除. 2,第一台电机伺服线断了 看看能不能换线， 第二台伺服电机转速低没有劲 |  | 故障分析：1， 驱 动器内部进入大量灰尘和异物； ,2，设备频繁高速起停或者减速时间过短，造成再生电能过大，从而造成故障发生；,3，电机使用过程中，动力线缆和信号线缆大力拉拽锐利挤压或靠近热源容易造成线缆损伤； 检查结果：报警14.0，无法清除，1，电源板烧坏,2，IGBT烧坏,3，检测电流电压回路相关元件烧坏，4，检测整流回路元器件严重烧坏,5，动力插座外力损坏 维修更换：1清洗驱动器内部，2更换IGBT，3更换IC36,PC55,PC29,PC99,QN169,QN973等,4,更换动力插座 5，电机更换线缆，轴承等相关元器件。 建议：改善设备使用环境，延长加减速时间，避免故障再次发生。... | - 驱动器维修元器件费300元，人工费120元， - 电机2台维修更换线缆，轴承等，420元 - 合计840元 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到货日期 | 251015 | 检测日期 | 251111 | 检测维修人 |  |  |  | 王友军 |  | 老化拷机□ 检测□ |  |  |  | 维修报价合计 | 840元 |
| 换货日期 |  |  | 换货审批人 |  |  |  |  |  |  | 替换品发货日期 |  |  |  |  |  |
| 维修费用到账日期 |  |  | 维修品返还客户日期 |  |  |  |  |  |  | 返还快递经办人 |  |  | 客户签字确认 |  |  |
| 收货地址 | 河北廊坊市广阳区经济开发区清华科技园孵化器2栋南侧工厂 |  |  |  | 收货人 |  | 张维维 |  | 电话 | 13691135686 |  |  | 邮编 | 101102 |  |  |
| 注意事项 | - 自维修报价之日起，客户须15日内提走货物； - 超过15日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取； 3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利，如果发生遗失或损毁，我司维修中心将不负任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |