维  修  报  告   单

维修单号： R210902Z010001           业务担当：  任艳艳                                   填表日期: 20210901

| 客户信息 |  | 公司名称 |  | 济南奥镭数控设备有限公司 |  |  |  |  |  | 联系人 | 寇复建 |  |  |  |  | 电话 |  | 15508610189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 客户地址 |  | 山东省济南市历下区济南市高新区春晖路与飞跃大道交叉口西1000米路北吉利汽车南门 |  |  |  |  |  | 收货人 | 寇复建 |  |  |  |  | 电话 |  | 15508610189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 购买日期 |  | 2021-4-19 |  |  |  |  |  | 合同号 | M5M16003622104190006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 维修品明细 | 序号 | 产品型号 |  | 产品序列号 |  | 数量 |  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  | 故障分析处理 |  |  |  | 是否换货 |  |  | 维修报价 |  |  |  |  |
|  | 1 | MHMF082L1U2M |  | 21020239Z |  | 1 |  | 客户寄回来的，接通电源不能正常使用，声音异常，指示灯异常，请检测，谢谢。 |  |  |  |  |  |  |  | 检查电机，测试OK！ |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 2 | MADLN05SE |  | P21022218Z |  | 1 |  | 客户寄回来的，接通电源不能正常使用，声音异常，指示灯异常，请检测，谢谢。 |  |  |  |  |  |  |  | 经全面检测驱动器所有功能正常. 客户说保存不了参数，注意正确操作。. |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 3 | MADLN05SG |  | P20030143N； P17040369N; P20080858Z; P21061077Z |  | 4 |  | 客户寄回来的，接通电源不能正常使用，声音异常，指示灯异常，请检测，谢谢。 |  |  |  |  |  |  |  | 驱动器使能报警16.0，电源板烧坏，检测负载. 回路相关元器件烧坏，检测整流回路相关. 元器件烧坏，检测旁路回路相关元器件烧坏 可能是设备频繁高速起停，或减速时间过短，而造成再生电能过大，从而造成此故障的发生 驱动器上电报警13.1，电源板烧坏，检测电压 对P21061077Z，回路相关元器件烧坏，检测整流回路相关元器件烧坏，动力插头烧黑 对P20080858Z， 驱动器上电无显示，电源板烧坏，IGBT烧坏，检测电压回路相关元器件烧坏，检测整流回路相关元器件烧坏，检测回路相关元器件烧坏，可能是输入电压不稳定，而造成电压过高，从而造成此故障的发生. |  |  |  | 1200元 |  |  |  |  |
|  | 4 | MBDLN25SE |  | P20044717N |  | 1 |  | 客户寄回来的，接通电源不能正常使用，声音异常，指示灯异常，请检测，谢谢。 |  |  |  |  |  |  |  | 驱动器上电报警“-',主板严重烧坏，核心芯片严重烧坏，检测通信回路相关元器件烧坏，检测解码回路相关元器件烧坏。 可能是机床存在漏电，或接地不完全，而造成漏电会串等原因，从而将驱动器严重烧坏。 更换整个主板。 |  |  |  |  |  |  | 690元 |  |  |  |  |
|  | 5 | MCDLN35SE |  | P21030159Z P21066248Z |  | 2 |  | 客户寄回来的，接通电源不能正常使用，声音异常，指示灯异常，请检测，谢谢。 |  |  |  |  |  |  |  | 对P21030159Z，驱动器上电无显示，电源板烧坏，IGBT烧坏，检测电压变压回路相关元器件烧坏， 检测电阻回路相关元器件烧坏， 可能是输入电压不稳定，而造成电压过高，从而将驱动器烧坏。 更换IGBT,维修驱动器：IC36/IC58/IC69/IC10/C25/C69/PC58/PC69/PC12/R36/QN159/QN552等 对P21066248Z，经全面检测驱动器所有功能正常 |  |  |  |  |  |  | 500元 |  |  |  |  |
| 到货日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  | 20210924 |  | 检测维修人 |  |  | 王友军 |  |  |  | 老化拷机□ 检测□ |  |  |  | 维修报价合计 |  |  | 2390元 |  |  |  |  |
| 换货日期 |  |  |  |  |  |  | 换货审批人 |  |  |  |  |  | 替换品发货日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费用到账日期 |  |  |  |  |  |  | 维修品返还客户日期 |  |  |  |  |  | 返还快递经办人 |  |  |  |  |  |  |  | 客户签字确认 |  |  |  |  |  |  |
| 收货地址 |  |  | 河北廊坊市广阳区经济开发区清华科技园孵化器7栋西侧工厂 |  |  |  |  |  |  | 收货人 |  | 张维维 |  | 电话 | 13831857149 |  |  |  | 邮编 |  |  | 101102 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | - 自维修报价之日起，客户须15日内提走货物； - 超过15日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取； 3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利，如果发生遗失或损毁，我司维修中心将不负任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |