产品分析报告单

| 产品名称及数量 | ISED-F20F1MC2N-ALPHA 2台 SN：1911220601,1905300004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源 | 客户名称：北京航吉安电气技术有限公司 |  |  |
| 现场描述 | 客户负载为垂直上下运动，在外置了放电模块后驱动器还是烧了。 |  |  |
| 维修情况 | 经检测，两台驱动器放电部分的放电管损坏与内置放电电阻损坏，已维修完成。 |  |  |
| 分析 | 出现放电电路烧毁的问题，主要原因可能如下： 1.长时间处于负载较高的状态下； 2.出现突然放电过大的情况（如突然的高速急停等）击穿放电管 |  |  |
| 检测分析 | 胡俊 | 日期 | 2024-3-11 |