                                                                                                   文件编号：TRL015

    产品维修报告单 
	产品名称及数量
	COBRA4806-SM-G-C   2台          SN： 序列号：2106241053 

                                 SN： 序列号：2106241078
                                              

	来源
	客户名称：中电海康无锡科技有限公司

	现场描述
	驱动器烧了，怀疑和驱动器内部的飞线结构引起的

	维修情况
	在维修过程中，发现CAN 芯片、功率管和MCU芯片损坏



	分析
	怀疑从CAN接口引入的高电压导致功率管损坏；



	建议
	建议注意上电顺序，先上控制电，再上功率电，同时检查电源供电，建议所有CAN接口连接在一起的驱动器供电的地线（GND）始终连接在一起；

	检测分析
	窦雪晴
	日期
	2023-02-28


                                                               北京阿沃德科技有限公司

