产品分析报告单

| 产品名称及数量 | SD3228N 2台 SN：2207051408，2404171426 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源 | 客户名称：沈阳汇科源自动化设备有限公司 |  |  |
| 现场描述 | 207051408方向不切换 2404171426正常运行3天左右坏 客户买的都是5V的驱动器，现场PLC是24V信号的，有串联2K的电阻使用 |  |  |
| 维修情况 | 对驱动器做了初步判断： 2207051408无故障，方向转换正常 2404171426 烧毁严重 |  |  |
| 分析 | 2404171426：出现电源电路与IPM烧毁的问题，主要原因可能如下： 1.长时间处于负载较高的状态下； 2.出现突然负载过大的情况（如突然的高速急停等）击穿电路； 3.在使用过程中，电路因某些原因出现短路，导致损坏。 2207051408：出现方向无法转换的问题，检测驱动未出现故障，可能是因为使用过程中线路出现问题，或者存在接线问题导致 |  |  |
| 检测分析 | 胡俊 | 日期 | 2024-7-25 |